Załącznik nr 5

| Lp. | SZACUNKOWY ZAKRES PRAC I ILOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 19,46 |
| 2 | Demontaż istniejących dwóch kabin sanitarnych z elementów drewnianych (dwie połączone kabiny sanitarne o łącznym wymiarze 2,0 m x 1,20 m i wys.1,60 m | kpl. | 1 |
| 3 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 67,32 |
| 4 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | szt. | 3 |
| 5 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (wentylacja mechaniczna połączona z włączonym światłem) | szt. | 3 |
| 6 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (drzwi wejściowe do sanitariatów, wzmocnione płytą wiórowo-otworową wraz z klamką, zamkiem oraz tulejami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła) - 1 szt 90cm | szt | 1 |
| 7 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (drzwi łazienkowe, wzmocnione płytą wiórowo-otworową wraz z klamką, zamkiem łazienkowym oraz tulejami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła) - 1 szt 90 cm | szt | 1 |
| 8 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (drzwi łazienkowe, wzmocnione płytą wiórowo-otworową wraz z klamką, zamkiem łazienkowym oraz tulejami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła) - 1 szt 80 cm | szt | 1 |
| 9 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 10% pow. ścian pod glazurą) | m2 | 6,73 |
| 10 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe na ścianach, | m2 | 6,73 |
| 11 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 19,46 |
| 12 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome | m2 | 19,46 |
| 13 | Izolacja podłoża pod płytki podłogowe folią w płynie | m2 | 19,46 |
| 14 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki antypoślizgowe klasy minimum R10) | m2 | 19,46 |
| 15 | Listwy progowa aluminiowa przy wejściu z korytarza do sanitariatów | m | 1 |
| 16 | Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym | m2 | 2,4 |
| 17 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) pod szpachlowanie | m2 | 20,9 |
| 18 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe ze szlifowaniem na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 20,9 |
| 19 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) pod malowanie | m2 | 20,9 |
| 20 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały | m2 | 20,9 |
| 21 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 16,31 |
| 22 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) pod szpachlowanie | m2 | 16,31 |
| 23 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe ze szlifowaniem na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 16,31 |
| 24 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) pod malowanie | m2 | 16,31 |
| 25 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian (kolor biały) | m2 | 16,31 |
| 26 | Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe | m | 6,8 |
| 27 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 3,8 |
| 28 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" pod płytki powierzchnie pionowe | m2 | 67,32 |
| 29 | Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" | m2 | 67,32 |
| 30 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m | 98,2 |
| 31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (ościeżnice metalowe) 3 szt. | m2 | 5,2 |
| 32 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 2 |
| 33 | Demontaż umywalki | kpl. | 4 |
| 34 | Demontaż pisuaru | kpl. | 2 |
| 35 | Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszące z pólpostumentem (o wym. około 60x40 cm) | kpl. | 4 |
| 36 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |
| 37 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 38 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 |
| 39 | Montaż miski WC z deską sedesową "Geberit" (zestaw kompletny wraz przyłączami) | kpl. | 2 |
| 40 | Wymiana wpustu ściekowego o śr. 100 mm | szt. | 3 |
| 41 | Wymiana brodzika natryskowego metalowego (brodzik 90x90 cm) | kpl. | 1 |
| 42 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 43 | Montaż kotary na drążku przy natrysku | kpl. | 1 |
| 44 | Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle na plafony sufitowe LED 60W | kpl. | 4 |
| 45 | Wymiana przewodów kabelkowych (wykonanie przyłączy do nowych plafonów wraz z wykonaniem koniecznych bruzd w tynku) | m | 12,8 |
| 46 | Wymiana włączników światła wraz z dostosowaniem do istniejących pomieszczeń | szt. | 4 |
| 47 | Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki | kpl. | 1 |
| 48 | Dostawa i montaż kabin WC HPL 13 Standard z zabudową na stopkach z otwartą górą (łączny wymiar kompletu to 2,0 m x 1,2 m i wys. 1,60 m z podziałem na dwie kabiny) - układ podobny do istniejącego | kpl | 1 |

Wyszczególniony powyżej szacunkowy zakres prac, materiałów oraz wyposażenia dotyczy wykonania remontu jednego sanitariatu.

Zapytanie dotyczy wykonania dwóch sanitariatów o identycznych parametrach.